IDENTIDAD Y MEMORIA TÉCNICA

# PROJECT DOMUS

Casa inteligente local, modular y demostrable

| PLATAFORMA ESP32‑S3 N16R8 | PRINCIPIO Local primero | ESTADO Diseño modular definitivo |
| --- | --- | --- |

Documento actualizado · 31 de agosto de 2026 · Honduras

Cómo usar este documento Está escrito para exposición y construcción. Las piezas marcadas como pendientes no deben presentarse como instaladas. El diseño físico aún puede elegirse entre las opciones A y B sin cambiar la electrónica principal.

# 1. Resumen ejecutivo

PROJECT DOMUS es una maqueta escolar de casa inteligente gobernada por un ESP32‑S3 N16R8. Integra medición ambiental, iluminación, ventilación y riego. Las funciones críticas se ejecutan localmente: si no hay teléfono, Wi‑Fi o internet, la automatización básica continúa.

Promesa honesta El firmware doméstico y las pruebas aisladas de micrófono y síntesis de voz ya existen. Jarvis local todavía requiere comprar el hardware de audio, entrenar los modelos en español y validarlos en la placa; por eso permanece deshabilitado en el firmware principal.

# 2. Identidad del proyecto

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre | PROJECT DOMUS |
| Idea central | Una casa que automatiza tareas y conserva el control local. |
| Lema recomendado | Inteligencia local. Hogar responsable. |
| Paleta | Azul cobalto, azul claro, negro técnico, blanco y madera reciclada. |
| Tono | Tecnológico, claro, responsable y sin promesas de ciencia ficción. |
| Mensaje de banner | PROJECT DOMUS · Automatización, voz local y energía responsable. |

El símbolo ‘D’ azul puede mantenerse como monograma. En banners debe acompañarse del nombre completo para que el público recuerde el proyecto y no solamente el logotipo.

# 3. Problema, objetivo y alcance

## Problema

El uso ineficiente de agua y electricidad, la falta de supervisión y la dependencia de servicios externos dificultan una vivienda realmente resiliente. La maqueta demuestra una alternativa económica, explicable y ampliable.

## Objetivo general

Construir y demostrar una casa inteligente segura que mida su entorno, controle cargas de baja tensión y reciba órdenes locales específicas en español mediante un ESP32‑S3.

## Alcance demostrable

Lectura de temperatura, humedad ambiental, humedad de suelo, luz y nivel de agua.

Control de luces, bomba y ventilador con prioridad entre modo manual y automático.

Corte independiente de la bomba después de dos minutos continuos.

Pantalla y aro WS2812 como retroalimentación visual.

BLE para diagnóstico o control de respaldo.

Voz local en español como fase de integración: palabra ‘Jarvis’, intenciones TinyML y respuesta PicoTTS.

Wi‑Fi opcional para MQTT, panel local, Home Assistant, OTA y Spotify mediante un reproductor autorizado.

## Fuera de alcance

No es un LLM conversacional general ni una réplica de la IA de Iron Man.

No reproduce el catálogo de Spotify directamente desde el ESP32.

No controla tensión de red en la exposición; todas las cargas serán de baja tensión.

No se afirmará autonomía solar hasta medir consumo, carga y duración real.

# 4. Arquitectura del sistema

Flujo principal: sensores → decisiones seguras → actuadores; voz y Wi‑Fi son capas separadas.

## Cómo funcionará Jarvis

1.  El INMP441 captura audio mono a 16 kHz.

2.  Un modelo pequeño detecta la palabra de activación ‘Jarvis’.

3.  Se abre una ventana breve y un clasificador TinyML identifica una intención permitida.

4.  La intención pasa por el mismo despachador seguro que usa el control manual y la automatización.

5.  El firmware construye una respuesta a partir del resultado real: ‘He apagado…’, ‘Ya estaba…’ o ‘No pude…’.

6.  PicoTTS sintetiza la frase en español; MAX98357A y el altavoz la reproducen.

7.  Mientras habla, el micrófono se pausa para evitar autoactivación.

Dónde se guarda Flash: firmware, modelos TinyML y recursos de PicoTTS. PSRAM: audio, características y tensores temporales. NVS: calibraciones y credenciales. La microSD es opcional para registros o efectos; no almacena la ‘inteligencia’ principal.

# 5. Estado real del desarrollo

| Área | Estado | Evidencia / siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Firmware doméstico | Implementado | Relés, sensores, BLE, automatización y manejo seguro. |
| Bomba | Implementado | Corte máximo continuo de 120 s. |
| Despachador | Implementado | Unifica voz, manual, automático y futuro Wi‑Fi. |
| INMP441 | PoC preparado | Falta módulo y validación física a 16 kHz. |
| PicoTTS | PoC preparado | Falta MAX98357A, altavoz y prueba española en placa. |
| Wake word | Pendiente | Recolectar muestras y entrenar detector ‘Jarvis’. |
| Intenciones | Pendiente | Entrenar conjunto limitado de órdenes españolas. |
| Wi‑Fi / MQTT | Pendiente opcional | Añadir después de estabilizar el núcleo local. |
| Solar | Pendiente de medición | Probar primero con fuente regulada; dimensionar después. |

# 6. Inventario confirmado

Se toma como autoridad la lista más reciente proporcionada. Los elementos mencionados en documentos antiguos, pero ausentes de esta lista, se consideran pendientes de compra.

| Grupo | Disponible |
| --- | --- |
| Control | ESP32‑S3 N16R8, Raspberry Pi Pico, ESP8266. |
| Sensores | DHT11/DHT22, HC‑SR04, PIR, MPU6050, nivel de agua, humedad de suelo resistiva, LDR, Reed, termistor e inclinación. |
| Actuadores | Relé 1 canal, SG90, bomba+tubo, motor+aspa, L293D, LEDs y WS2812. |
| Interfaz | LCD1602 + I2C, RC522, IR, keypad, joystick, matriz y displays. |
| Audio | DFPlayer Mini, buzzer activo y pasivo. No hay micrófono I2S, amplificador I2S ni altavoz confirmado. |
| Montaje | Protoboard, jumpers M/M y H/M, rígidos U‑Shape, resistencias, transistores, diodos y capacitores pequeños. |
| Energía | Dos TP4056 USB‑C protegidos. No se confirma panel, 18650, portabatería, CN3065 ni regulador de 5 V. |

# 7. Lista de compras priorizada

## A. Esencial para una demostración estable

| Compra | Cant. | Por qué | Referencia / costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente regulada 5 V / 3 A | 1 | Alimenta ESP32, LED, relés y audio con margen. | C&D ofrece fuente Raspberry Pi 4 de 5 V/3 A; confirmar conector y precio. |
| Relé electromecánico 8 canales, 5 V | 1 | Permite separar luces, bomba y ventilador. | C&D: variante 1–8 canales, página desde L80; presupuesto conservador L395. |
| Fusible en línea + fusibles 2–3 A | 1 set | Protección frente a corto. | Consultar C&D/Steren. |
| Interruptor general | 1 | Apagado físico inmediato. | Consultar C&D/Steren. |
| Borneras/JST, cable 22 AWG y 18–20 AWG | 1 lote | Conexiones firmes y desmontables. | Compra local; medir longitudes antes. |
| Capacitor 1000–2200 µF, ≥10 V | 1 | Reduce caídas por bomba/audio/LED. | No hace falta 50 V; 10–25 V basta para línea de 5 V. |
| Multímetro | 1 | Verificar 5 V, polaridad y consumo. | Puede ser prestado. |

## B. Voz local de Jarvis

| Compra | Cant. | Decisión técnica | Referencia / costo |
| --- | --- | --- | --- |
| INMP441 | 1 | Micrófono digital I2S; no sustituir por KY‑037 analógico. | No encontrado en catálogos locales consultados; pedir/importar. |
| MAX98357A | 1 | I2S a altavoz, evita DAC analógico externo. | C&D: L130, stock indicado por el sitio. |
| Altavoz 4 Ω / 3 W | 1 | Potencia adecuada al MAX98357A. | Buscar compacto; C&D tiene 4 Ω/20 W por L270, compatible pero sobredimensionado. |
| 74AHCT125 o 74HCT14 | 1 | Eleva datos de WS2812 de 3.3 V a 5 V. | No encontrado localmente; pedir/importar. |
| Aro WS2812 de 8 LED | 0 | Ya tienes tira; puede doblarse o montarse como arco. | Comprar aro solo por estética. |

## C. Fase solar — comprar después de medir

| Compra | Cant. | Función | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel 5–6 V, ≥1 A | 1 | Generación | El panel no alimentará por sí solo todos los picos. |
| CN3065 | 1 | Carga solar de una celda | Preferible a usar TP4056 directamente con panel variable. |
| 18650 protegida y auténtica | 1–2 | Almacenamiento | No mezclar celdas de distinta marca, edad o carga. |
| Portabatería | 1 | Montaje reemplazable | Debe quedar ventilado y accesible. |
| Convertidor 5 V continuo 2–3 A | 1 | Regulación | MT3608 C&D L90; probar corriente real, pues el margen puede ser insuficiente para todo el sistema. |

## D. Opcional

MicroSD y módulo lector solamente para registros o efectos. C&D publica módulo lector/escritor por L149. Steren Honduras publica microSD de 64 GB desde L649; es excesiva para el proyecto: 8–32 GB es suficiente si se consigue de una marca confiable.

Envío a Choluteca C&D y Steren tienen tiendas hondureñas y canales de venta en línea, pero el costo y cobertura exacta a Choluteca deben confirmarse por teléfono/WhatsApp o en el carrito antes de pagar. El inventario y los precios pueden cambiar.

# 8. Diseño físico definitivo

Se seleccionó la vivienda modular de un nivel sobre base de 100 × 70 cm. La revisión corrige la cama desproporcionada y el espacio frontal sin función: ahora la casa combina sala, cocina con barra, dormitorio con cama doble, baño compacto y una entrada cubierta con rampa y captación de lluvia demostrativa.

| Zona | Medida | Uso optimizado |
| --- | --- | --- |
| Casa | 60 × 35 cm | Techo removible y circulación continua. |
| Sala | 22 × 22 cm aprox. | Sofá, TV y demostración de iluminación/presencia. |
| Cocina | 24 × 10 cm + barra | Gabinetes, fregadero, cocina y comedor para dos. |
| Dormitorio | 22 × 28 cm | Cama doble proporcional, mesas y armario poco profundo. |
| Baño | 10 × 16 cm | Ducha y sanitario con partición corrediza. |
| Entrada | 31 × 25 cm | Porche, rampa y punto de captación de lluvia. |
| Invernadero | 30 × 45 cm | Cultivo, riego, depósito y sensores. |

Planta definitiva: espacios domésticos útiles y módulos técnicos separados.

# 9. Ubicación de sensores y módulos

| Elemento | Ubicación | Regla de montaje |
| --- | --- | --- |
| INMP441 | Frente de torre Jarvis | Rejilla abierta, lejos del ventilador y relés; 12–15 cm del altavoz. |
| Altavoz/MAX98357A | Parte baja/frontal de Jarvis | Salida hacia el público; cavidad rígida; half‑duplex. |
| WS2812 | Aro bajo/alrededor del micrófono | 330 Ω en datos y 470–1000 µF en 5 V; tierra común. |
| DHT11 | Interior ventilado a media altura | Lejos de lámparas, sol directo, agua y corriente del ventilador. |
| LDR | Exterior bajo alero | Orientado a luz ambiente y protegido de los LED de la maqueta. |
| PIR | Sobre la entrada | Campo libre; orientar al recorrido del visitante. |
| Humedad de suelo | Maceta/invernadero | Solo la sonda toca tierra; comparador y conectores permanecen secos. |
| Nivel de agua | Depósito inferior | Bucle antigoteo; electrónica más alta y a ≥25 cm. |
| ESP32/relés/fusible | Bahía transparente de servicio | Ventilada, etiquetada, removible y sin agua encima. |
| Panel solar | Techo removible | Conector polarizado; inclinación demostrativa y cable oculto. |

# 10. Por qué cada tecnología

| Tecnología | Por qué se eligió | Aplicación real |
| --- | --- | --- |
| ESP32‑S3 N16R8 | Wi‑Fi/BLE, 16 MB flash, 8 MB PSRAM y aceleración útil para TinyML. | Controlador de habitación, gateway o prototipo de producto. |
| TinyML | Reconoce órdenes limitadas con poca memoria y sin nube. | Comandos locales, alarmas acústicas y mantenimiento predictivo. |
| PicoTTS | Genera frases nuevas; evita grabar miles de MP3. | Avisos domésticos, accesibilidad y estados hablados. |
| INMP441 + I2S | Audio digital menos sensible al ruido analógico del cableado. | Intercomunicadores y nodos de voz. |
| MQTT | Mensajes ligeros y desacoplados. | Integración con Home Assistant, Node‑RED y múltiples habitaciones. |
| Relés | Separan control lógico y carga. | En una casa real se usarían módulos certificados dentro de un tablero. |
| Sensores | Decisiones basadas en datos, no en temporizadores ciegos. | Riego eficiente, iluminación y ventilación por demanda. |
| Energía solar | Enseña generación, almacenamiento y regulación. | Respaldo de sensores; un hogar completo requiere cálculo y equipo certificado. |

# 11. Diferencia frente a proyectos más simples

| Proyecto simple típico | PROJECT DOMUS | Ventaja demostrable |
| --- | --- | --- |
| LED controlado por botón | Órdenes pasan por un despachador con estado. | Evita acciones contradictorias. |
| Riego por temporizador | Riego por humedad, validación y corte máximo. | Menos desperdicio y mayor seguridad. |
| Bluetooth dependiente de celular | Núcleo autónomo; BLE es respaldo. | Sigue operando sin teléfono. |
| Frases MP3 fijas | Texto dinámico + PicoTTS local. | Puede decir valores y estados nuevos. |
| ‘IA’ que solo activa un relé | Wake word + intención + confianza + confirmación. | Arquitectura explicable y comprobable. |
| Panel solar decorativo | Ruta panel–cargador–batería–regulador y medición. | Explica energía con honestidad. |

# 12. Demostración y exposición

## Secuencia recomendada

1.  Encender y mostrar que las salidas comienzan apagadas.

2.  Mostrar temperatura y humedad en LCD.

3.  Simular tierra seca y activar riego; detenerlo manualmente.

4.  Mostrar que una orden manual no es anulada por la automatización.

5.  Si la voz ya está validada: decir una frase entrenada, mostrar aro azul, acción y respuesta.

6.  Desconectar Wi‑Fi y repetir una automatización local.

7.  Señalar fusible, canal de cables y separación entre agua y electrónica.

## Guion corto

“PROJECT DOMUS es una casa inteligente local. Sus sensores ayudan a ahorrar agua y energía; el ESP32 toma decisiones y controla cada salida con reglas de seguridad. Jarvis no es una IA ilimitada: reconoce órdenes domésticas específicas y puede generar una respuesta hablada sin depender de miles de audios. Wi‑Fi amplía el sistema, pero la casa no deja de funcionar cuando internet falla.”

## Plan de respaldo

Si falla el micrófono: disparar la misma intención con botón o BLE y explicar el flujo.

Si falla el altavoz: mostrar la respuesta en LCD/Monitor Serial.

Si falla Wi‑Fi: continuar; es una demostración de diseño local.

Llevar fuente de 5 V/3 A, cable USB, jumpers, cinta, destornillador, firmware y video corto de respaldo.

# 13. Criterios de aceptación

Cinco reinicios sin pulsos visibles en relés.

Una orden causa como máximo una conmutación.

La bomba se detiene siempre al límite de seguridad.

Tres demostraciones completas consecutivas sin reinicio.

La casa mantiene funciones básicas sin Wi‑Fi.

Voz habilitada: ≥90 % a 50 cm, ≥80 % a 1 m y cero falsas activaciones en una hora.

# 14. Fuentes de compra consultadas

C&D · MAX98357A: https://sps.cdtechnologia.net/5855-modulo-amplificador-de-audio-i2s-max98357.html

C&D · relés 1–8 canales: https://sps.cdtechnologia.net/2719-865-modulo-rele-5-24v-10a-1-8-canales.html

C&D · módulo microSD: https://sps.cdtechnologia.net/509-modulo-lector-y-escritor-de-tarjetas-micro-sd-compatible-con-arduino.html

C&D · MT3608 USB‑C: https://sps.cdtechnologia.net/5077-estabilizador-regulador-ascendente-de-voltaje-dc-dc-mt3608-usb-c-2v-24v-a-5v-28v-2a.html

C&D · fuente Raspberry Pi 5 V/3 A: https://sps.cdtechnologia.net/2985-fuente-para-raspberry-pi3-pi4.html

Steren Honduras · memorias: https://www.steren.com.hn/telefonia-celulares-y-tablets/memorias-usb-y-sd

Consulta realizada el 31 de agosto de 2026. Precios, variantes, existencias y entrega deben reconfirmarse con la tienda antes de comprar.