MANUAL DE MAQUETA

# CONSTRUCCIÓN · PROJECT DOMUS

Medidas, cortes, sensores, cableado y montaje

| PLATAFORMA ESP32‑S3 N16R8 | PRINCIPIO Local primero | ESTADO Diseño modular definitivo |
| --- | --- | --- |

Documento actualizado · 31 de agosto de 2026 · Honduras

Diseño confirmado La guía ya corresponde a la vivienda modular de un nivel: casa posterior, invernadero izquierdo, entrada cubierta al frente, torre Jarvis y bahía electrónica independiente.

# 1. Medidas generales

| Elemento común | Medida recomendada | Tolerancia / nota |
| --- | --- | --- |
| Base | 100 × 70 cm | Plywood 6–9 mm o doble cartón corrugado cruzado. |
| Zócalo técnico | 10–12 cm de alto | Permite depósito, fuente y cables; tapas removibles. |
| Canal de cables | 5 cm de ancho | A lo largo del borde trasero y derecho. |
| Bahía electrónica | huella 15 × 28 cm; panel 22 × 28 cm | El panel puede sobresalir 7 cm; acceso sin desmontar la casa. |
| Torre Jarvis | 15 × 28 × 32 cm | Frente acústico removible. |
| Separación agua/electrónica | ≥25 cm | La electrónica siempre más alta que el depósito. |

# 2. Diseño modular definitivo

| Módulo | Dimensiones |
| --- | --- |
| Invernadero izquierdo | 30 × 45 cm; 25 cm de alto |
| Casa posterior | 60 × 35 cm; muros de 25 cm; techo hasta aprox. 34 cm |
| Torre Jarvis | 15 × 28 × 32 cm |
| Entrada cubierta | 31 × 25 cm más rampa de acceso |
| Bahía de servicio | huella 15 × 28 cm; panel transparente vertical 22 × 28 cm |

# 3. Materiales de construcción

| Categoría | Material | Uso |
| --- | --- | --- |
| Estructura | Plywood 6–9 mm o cartón doble corrugado | Base y paredes portantes. |
| Reutilizado | Cajas limpias, cartón gris, tapas, palitos, malla y envases | Muros, muebles, marcos, macetas y depósito. |
| Transparente | Acetato de empaque o acrílico 1–2 mm | Techo del invernadero y ventana de electrónica. |
| Unión | Silicón caliente, cola blanca, cinta de pintor, tornillos pequeños | Pegado provisional y definitivo. |
| Acabado | Sellador, pintura acrílica, pinceles, lija, marcador blanco | Color, limpieza visual y etiquetas. |
| Cableado | Borneras/JST, termorretráctil, bridas, velcro | Módulos desmontables y seguros. |
| Paisajismo | Arena, aserrín teñido, musgo artificial, plantas y grava | Patio e invernadero; mantener seco. |

Para mañana, prioriza estructura limpia y módulos removibles. La pintura y el paisajismo deben aplicarse después de probar que cada cable puede retirarse sin romper la maqueta.

# 4. Planos, coordenadas y lista de cortes

Traza primero una cuadrícula de 5 cm. Usa como origen la esquina trasera izquierda: X hacia la derecha, Y hacia el frente. Marca invernadero X2–32/Y10–55; casa X34–94/Y2–37; entrada X34–65/Y39–64; Jarvis X67–82/Y38–66; servicio X83–98/Y38–66 y canal X34–98/Y65–70.

Plano de elevaciones y aberturas de la casa.

## Casa: despiece exacto

| ID / pieza | Cant. | Medida y corte |
| --- | --- | --- |
| H‑F1 piso | 1 | 60 × 35 cm |
| H‑W1 muro trasero | 1 | 60 × 25; ventanas 8×6, 10×7 y ventilación 5×5 según plano |
| H‑W2 lateral izquierdo | 1 | 35 × 25; sólido |
| H‑W3 lateral derecho | 1 | 35 × 25; ventilación 5×5 |
| H‑W4 dintel frontal | 1 | 60 × 4; frente abierto |
| H‑C1/C2 postes frontales | 2 | 2 × 25; refuerzo de esquinas |
| H‑P1 sala/dormitorio | 1 | 22 × 25; puerta 7×20 |
| H‑P2 cocina/dormitorio | 1 | 10 × 25; sólido |
| H‑P3 frente de baño | 1 | 10 × 25; abertura 6×20 |
| H‑P4 dormitorio/baño | 1 | 17 × 25; sólido |
| H‑R1 techo removible | 1 | 64 × 39; voladizo 2 cm por lado |

| ID | Colocación sobre el piso de la casa |
| --- | --- |
| H‑W1/W2/W3 | perímetro trasero, izquierdo y derecho: (0,0)–(60,0), (0,0)–(0,35), (60,0)–(60,35) |
| H‑W4 | borde frontal y=35; únicamente dintel y dos postes |
| H‑P1 | x=25; y=13–35 |
| H‑P2 | x=25; y=0–10 |
| H‑P3 | y=17; x=50–60 |
| H‑P4 | x=50; y=0–17 |

## Módulos auxiliares

Dimensiones y ocupación de invernadero, Jarvis, servicio y acceso.

| Pieza | Cantidad | Medida |
| --- | --- | --- |
| Base | 1 | 100 × 70 cm |
| Fajas del zócalo | 2 + 2 | 100 × 10 cm y 70 × 10 cm |
| Panel frontal de bahía | 1 | 22 × 28 cm; huella del gabinete 15 × 28 cm |
| Torre Jarvis · laterales | 2 | 28 × 32 cm |
| Torre Jarvis · frente/fondo | 2 | 15 × 32 cm |
| Torre Jarvis · tapa/base | 2 | 15 × 28 cm |
| Tapas de canal | varias | 5 cm de ancho |

## Invernadero y entrada

| Pieza | Cantidad | Medida |
| --- | --- | --- |
| Piso invernadero | 1 | 30 × 45 cm |
| Zócalos laterales | 2 | 45 × 6 cm |
| Zócalos frontal/trasero | 2 | 30 × 6 cm |
| Costillas transparentes | 2 | 45 × 18 cm |
| Testeros transparentes | 2 | 30 × 25 cm; remate a dos aguas |
| Cubierta transparente | 2 | 47 × 20 cm; ajustar al ángulo real |
| Plataforma de entrada | 1 | 31 × 25 cm |
| Cubierta de entrada | 1 | 31 × 18 cm |
| Postes de entrada | 4 | 1 × 1 × 18 cm |
| Rampa | 1 | 8 × 24 cm |

Antes de cortar Haz una plantilla de papel a escala 1:1 para ESP32, relés, LCD, depósito y altavoz. Añade 5 mm de holgura alrededor de conectores y 15 mm donde deba entrar un destornillador.

# 5. Orden de construcción

1.  Dibuja la cuadrícula de 5 cm sobre la base y marca las coordenadas del plano definitivo.

2.  Construye el zócalo técnico, pero deja dos lados removibles con velcro o tornillos.

3.  Presenta en seco la bahía de servicio, depósito, bomba y canales; todavía no pegues.

4.  Construye la torre Jarvis y abre rejillas para micrófono y altavoz antes de pintar.

5.  Corta casa e invernadero. Refuerza esquinas con tiras internas de cartón o listón.

6.  Sella cantos, lija plywood y aplica imprimación. Pinta piezas por separado.

7.  Instala canaletas, borneras y conectores etiquetados.

8.  Monta sensores y actuadores de forma desmontable.

9.  Prueba cada módulo con fuente USB/5 V antes de conectarlo al ESP32.

10.  Integra todo con la alimentación apagada y ejecuta la lista de verificación.

11.  Añade techo removible, acrílicos, vegetación y rótulos al final.

# 6. Ubicación física y perforaciones

| Módulo | Hueco / soporte | Precaución |
| --- | --- | --- |
| LCD1602 | Ventana 72 × 25 mm aprox.; medir tu unidad | Va en el panel de servicio, no en Jarvis; soporte removible. |
| PIR | Orificio 24–26 mm | No cubrir la lente Fresnel. |
| DHT11 | Rejilla 25 × 30 mm | Aire libre; sin pintura sobre el sensor. |
| LDR | Orificio 5–6 mm | Crear pequeño visor que bloquee los LED internos. |
| INMP441 | Rejilla 8–12 mm | Membrana hacia el exterior; espuma fina como antiviento. |
| Altavoz | Rejilla según diámetro | No sellar cono; caja rígida mejora volumen. |
| USB ESP32 | Ventana 14 × 8 mm aprox. | Acceso directo sin retirar la placa. |
| Fusible/interruptor | Ranura según pieza | Visible y accesible desde el exterior. |

# 7. Cableado y energía

## Reglas

Usa una tierra común para señales de 5 V/3.3 V, excepto aislamientos expresamente diseñados.

No alimentes relés, bomba, WS2812 o altavoz desde el pin 3.3 V del ESP32.

Separa cables de micrófono de relés, motor y bomba.

Coloca el capacitor grande cerca de la distribución de 5 V y desacoplos cerca de módulos.

Añade diodo de rueda libre a motores DC si no están detrás de un módulo que ya lo incluya.

Marca +5 V, +3.3 V y GND con colores constantes. Usa rojo, naranja y negro respectivamente.

Todos los cambios de cableado se hacen con la fuente apagada.

## Distribución recomendada

| Riel | Cargas | Protección |
| --- | --- | --- |
| 5 V lógica/visual | ESP32 por USB/5 V, LCD, relés, WS2812 | Fusible 2–3 A; capacitor 1000–2200 µF. |
| 5 V actuadores | Bomba, ventilador, MAX98357A | Idealmente ramal separado y conmutación adecuada. |
| 3.3 V | INMP441 y sensores compatibles | Solo regulador del ESP32; revisar corriente total. |

Límite de exposición No conectes 110/120 V de red a la maqueta. La capacidad ‘10 A/250 V’ impresa en un relé no convierte el montaje escolar en una instalación doméstica certificada.

# 8. Montaje de Jarvis

1.  Ubica el INMP441 al frente y el altavoz 12–15 cm más abajo o detrás de un deflector.

2.  Monta el MAX98357A cerca del altavoz para mantener cortos los cables de potencia.

3.  Forma un aro con la tira WS2812 o instala un arco azul debajo del micrófono.

4.  Añade resistencia de 330 Ω en datos y capacitor de 470–1000 µF entre 5 V y GND del WS2812.

5.  Instala un botón físico de silencio y etiqueta ‘MIC OFF’.

6.  Prueba por separado micrófono, síntesis de voz y LED antes de cerrar la torre.

| Estado | Color / animación |
| --- | --- |
| En espera | Azul tenue fijo o pulso lento. |
| Escuchando | Azul intenso giratorio. |
| Procesando | Azul/cian intermitente breve. |
| Hablando | Pulso azul sincronizado de forma aproximada. |
| Error / baja confianza | Rojo breve; ninguna salida cambia. |
| Micrófono silenciado | Ámbar fijo. |

# 9. Calibración

1.  Humedad de suelo: registra lectura en tierra seca y recién regada; actualiza los dos extremos del firmware.

2.  LDR: registra oscuridad y luz del salón con los LED de la maqueta en ambos estados.

3.  DHT11: compara con otro termómetro; permite estabilización antes de leer.

4.  Nivel de agua: marca mínimo seguro para que la bomba no funcione en seco.

5.  PIR: espera calentamiento inicial y ajusta orientación para evitar activaciones del pasillo.

6.  Voz: captura muestras de varios compañeros y ruido real del aula; no entrenes solamente con una voz.

# 10. Pruebas antes de la exposición

| Prueba | Resultado esperado | Hecho |
| --- | --- | --- |
| Continuidad y cortos | No hay corto entre 5 V y GND. | ☐ |
| Fuente sin cargas | Salida estable dentro de tolerancia. | ☐ |
| Arranque ×5 | Todos los relés permanecen apagados. | ☐ |
| Cada salida | Solo cambia el canal ordenado. | ☐ |
| Bomba | Se detiene por orden, humedad o 120 s. | ☐ |
| Sensores desconectados | No activan acciones peligrosas. | ☐ |
| Sin Wi‑Fi | Automatización y control local siguen activos. | ☐ |
| Voz, si se habilita | No se activa a sí misma y rechaza baja confianza. | ☐ |
| Ciclo completo ×3 | No hay reinicio, cables sueltos ni fugas. | ☐ |

# 11. Presentación física

Coloca el banner detrás, no delante de la maqueta. El público debe ver sensores y actuadores.

Etiqueta cada zona con nombre grande y cada cable solo en la bahía técnica.

Muestra una ruta de energía con flechas: panel → cargador → batería → regulador → cargas.

Prepara tarjetas pequeñas: ‘local’, ‘seguridad’, ‘ahorro de agua’, ‘voz dinámica’ y ‘Wi‑Fi opcional’.

Deja una tapa transparente sobre relés y ESP32: enseña la ingeniería sin permitir que el público toque.

Usa una bandeja impermeable bajo el depósito y lleva paños absorbentes.

Transporta techo, torre y panel de servicio por separado; conecta con JST/borneras al llegar.

## Kit de emergencia

Fuente 5 V/3 A, dos cables USB y extensión eléctrica.

Jumpers, cinta aislante, cinta doble cara, bridas y silicón caliente.

Destornillador, alicate, multímetro y fusibles.

Agua en botella cerrada, jeringa/embudo y paño.

Firmware, computadora y video de respaldo de 30–45 segundos.

# Compras verificadas en Honduras

| Producto | Tienda / precio visto | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Fuente USB‑C 5 V/3 A con switch | C&D · L350 | Variante recomendada. USB‑C sin switch L250; micro‑USB L248. |
| MAX98357A | C&D · L130 | Comprar para voz local. |
| Altavoz 4 Ω/3 W | C&D · L90 | Compatible con el amplificador. |
| Relé 4 canales 5 V/10 A | C&D · L250 | Recomendado: junto al relé de 1 canal disponible cubre cinco cargas. |
| Relé 8 canales 5 V/10 A | C&D · L395 | Solo si se prefieren tres salidas de expansión. |
| Portafusible + fusible cerámico 3 A | C&D · L40 + L15 | Formato 5×20 mm; comprar repuestos iguales. |
| JST / PCT / cable 22 AWG | C&D · L45 / L40 / desde L35 | Comprar según número de módulos; confirmar existencias. |
| Capacitor 1000 µF (5 unidades) | C&D · L35 | Suficiente para desacoplo principal de 5 V. |
| CN3065 | C&D · L135 | Solo para fase solar 1S. |
| 18650 EVE 2550 mAh | C&D · L190 | Es sin protección: requiere protección externa. |
| BMS 1S 20 A | C&D · L85 | Protección obligatoria si la celda no es protegida. |
| MT3608 USB‑C | C&D · L90 | Validar corriente/temperatura; no prometer 2 A continuos. |
| Módulo microSD | C&D · L149 | No hace falta: ya tienes DFPlayer; además declara ≤32 GB. |
| INMP441 / 74AHCT125 | Sin oferta local verificada | Importar o consultar directamente; precio pendiente. |

Relés: decisión final Comprar el módulo C&D de 4 canales por L250 y usar además el relé de 1 canal ya disponible. El módulo de 8 canales cuesta L395 y solo conviene si se quieren salidas de expansión.

Consulta web: 31 de agosto de 2026. Existencia, variante y entrega a Choluteca deben confirmarse en carrito o por WhatsApp antes de pagar.